|  | Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

Гуренское сельское поселение

Белохолуницкого района

Кировской области

ЧАСТЬ 2

Материалы по обоснованию генерального плана

д. Гуренки

2016 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Гуренское сельское поселение

Белохолуницкого района Кировской области

Часть 2. Материалы по обоснованию генерального плана

Заказчик: Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района

Муниципальный контракт: № 1 от 10.10.2016 г.

Исполнитель: ИП Шитова И.И.

Состав генерального плана

Часть 1. Положение о территориальном планировании.

1. Пояснительная записка.

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Гуренского сельского поселения, М 1:25000.

3. Карта существующих границ населенных пунктов и карта функциональных зон Гуренского сельского поселения, М 1:25000.

4. Карта существующих и планируемых границ населенных пунктов и карта функциональных зон населенных пунктов Гуренского сельского поселения, М 1:5000.

Часть 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

1. Пояснительная записка.

2. Карта расположения объектов местного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры Гуренского сельского поселения, М 1:25000.

3. Карта расположения объектов местного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Гуренского сельского поселения, М 1:5000.

4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территорий Гуренского сельского поселения, М 1:25000.

5. Карта территорий населенных пунктов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и зон с особыми условиями использования территорий населенных пунктов Гуренского сельского поселения, М 1:5000.

6. Карта категорий земель Гуренского сельского поселения, М 1:25000.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	5

2. Комплексный анализ состояния территории Гуренского сельского поселения	7

2.1. Основные сведения о территории	7

2.2. Природные условия и ресурсы	8

2.2.1. Структура землепользования	10

2.3. Особо охраняемые природные территории	10

2.4. Объекты культурного наследия	10

2.5. Зоны с особыми условиями использования территории	11

3. Планировочная структура и функциональное зонирование	18

3.1. Административные границы Гуренского сельского поселения	18

3.2. Планировочная структура сельского поселения	19

3.3. Функциональное зонирование	20

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	23

4.1. Оценка демографического потенциала территории	23

4.1.1. Современная демографическая ситуация	23

4.1.2. Трудовые ресурсы	24

4.1.3. Прогнозирование численности населения	25

4.2. Развитие жилищной сферы	26

4.3. Развитие социальной сферы	28

4.3.1. Система образования	28

4.3.2. Система здравоохранения	28

4.3.3. Физическая культура и спорт	29

4.3.4. Учреждения культуры и досуга	29

4.3.5. Прочие объекты сервиса, торговли	29

4.3.6. Организация ритуальных услуг	30

4.4. Развитие производственной сферы	30

4.4.1. Промышленность	30

4.4.2. Сельское хозяйство	31

4.4.3. Малый бизнес и предпринимательство	32

4.5. Развитие транспортной инфраструктуры	32

4.5.1. Внешний транспорт	32

4.5.2. Улично-дорожная сеть	33

4.6. Развитие инженерной инфраструктуры	34

4.6.1. Водоснабжение	34

4.6.2. Водоотведение	36

4.6.3. Санитарная очистка территории	36

4.6.4. Теплоснабжение	37

4.6.5. Электроснабжение	38

4.6.6. Газоснабжение	38

4.6.7. Средства связи	39

4.7. Мероприятия по охране окружающей среды	39

4.7.1. Охрана атмосферного воздуха	39

4.7.2. Охрана водных ресурсов	40

4.7.3. Охрана почвенного покрова	42

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	43

5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	43

5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	45

5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	48

# 1. Введение

Генеральный план муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области (далее – Гуренское сельское поселение) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 10.10.2016 г., заключенным между администрацией Гуренского сельского поселения и ИП Шитовой И.И.

Генеральный план Гуренского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007 № 169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (утверждены постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261), «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244), «Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19) и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Гуренского сельского поселения.

В генеральном плане были учтены:

- Схема территориального планирования Кировской области;

- Схема территориального планирования Белохолуницкого муниципального района;

- Схема водоснабжения и водоотведения Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на период до 2029 года (утверждена постановлением администрации Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района от 10.12.2014 № 94);

- Схема теплоснабжения Гуренского сельского поселения на 2014-2018 годы (утверждена постановлением администрации Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района от 02.03.2015 № 13);

- Правила землепользования и застройки Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области (в ред. от 30.06.2016 г.);

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Основной целью разработки генерального плана Гуренского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения;

- создание электронной основы генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план Гуренского сельского поселения разработан на срок – 20 лет.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10000 и 1:2000 на бумажных и электронных носителях.

# 2. Комплексный анализ состояния территории Гуренского сельского поселения

Комплексная оценка территории проведена посредством анализа природных и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов развития муниципального образования.

## 2.1. Основные сведения о территории

Гуренское сельское поселение расположено в юго-западной части Белохолуницкого района, его граница на юго-западе и западе совпадает с границей Белохолуницкого и Слободского районов, на юго-востоке поселение граничит с Быдановским сельским поселением, на севере, северо-востоке – с землями городского поселения г. Белая Холуница.

Площадь – 7738 га. На территории Гуренского сельского поселения размещены: деревни Гуренки, Гончарово, Подгорное, село Пантыл. Центр сельского поселения – деревня Гуренки.

Расстояние от административного центра составляет:

- до районного центра г. Белая Холуница – 20 км, из них 17 км дорога с твердым покрытием;

- до г. Слободской и ближайшей ж/д станции – 45 км;

- до областного центра г. Киров – 73 км;

- до выхода на федеральную автотрассу «Киров-Пермь» – 6 км;

Сообщение с районным центром осуществляется рейсовым автобусом, 2 раза в неделю.

Историческая справка

Старейшим населенным пунктом на территории поселения является с. Пантыл (от слова языка коми «паунтыл», означающее «лесной луг, открытое место в лесу»), основанное в 1622 г. В 1697 г. в селе была построена большая деревянная церковь, а в 1776 г. она была перестроена в каменную Дмитриевскую церковь, к которой в 1854 г. была пристроена каменная колокольня взамен деревянной.

До 1975 г. территорию в существующих ныне границах Гуренского сельского поселения объединял Пантыльский сельский Совет.

С 1975 г. Пантыльский сельский Совет переименован в Гуренский сельский Совет в связи с переносом центра сельского Совета из с. Пантыл в д. Гуренки.

С марта 1997 г. сельсовет переименован в Гуренский сельский округ; с января 2006 г. в Гуренское сельское поселение.

Д. Гуренки – была и остается самым крупным населенным пунктом на территории сельского поселения. До конца XIX-го в. деревня носила название Быдины от слова «быдон», что в переводе с языка финско-угорских племен означало «подданный, зависимый народ». Поселение на месте д. Гуренки существовало издревле, но сведений о дате основания пока не найдено. Современное название деревни Гуренки произошло от имени «Гурий» или слова языка коми «гуран» – низина, впадина, овраг.

По данным переписей 1893 и 1926 гг. на территории сельского поселения в его современных границах находилось 23 деревни с численностью населения 2450 чел.

До 1994 г. на территории Гуренского сельсовета располагалось одно сельскохозяйственное предприятие – колхоз «Путь Ленина», отделение почтовой связи, магазин Белохолуницкого РайПО, бюджетные учреждения: школа, детский сад, дом культуры, библиотека.

В 1994 г. в связи с реорганизацией колхоза «Путь Ленина» было образовано 3 ассоциации крестьянских хозяйств: «Надежда», «Согласие», «Дружба» и 27 индивидуально работающих крестьянских хозяйств.

На 1 января 2006 г. работало два сельскохозяйственных предприятия: СХПК коопхоз «Надежда», ОКХ «Колос», числилось 12 крестьянских хозяйств.

На территории поселения имеется памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, Дмитриевская церковь в с. Пантыл.

## 2.2. Природные условия и ресурсы

Климат.

Гуренское сельское поселение находится в I (северном) агроклиматическом районе. Климат его континентальный, с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. В годы с усиленной циклонической деятельностью преобладают мягкие зимы с повышенным температурным режимом и кратковременными зимними оттепелями.

В теплый период года при интенсивной циклонической деятельности лето бывает холодным и дождливым.

Климатические характеристики приводятся по данным Белохолуницкой метеостанции, расположенной в 20 км на север от центра поселения.

Продолжительность вегетационного периода составляет 153-160 дней, из них 106-115 дней со средней суточной температурой воздуха выше +10°С, благоприятной для роста сельскохозяйственных культур.

Период активной вегетации растений начинается 7-22 мая и затачивается 5-9 сентября.

Средняя годовая сумма осадков колеблется в пределах 555 мм, из которых 250 мм выпадает в период активной вегетации растений.

Для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в условиях данного климата все полевые работы необходимо проводить в оптимально сжатые сроки.

Средняя продолжительность пастбищного периода составляет 125 дней, с 29 мая по 1 октября (стойлового периода – 240 дней).

Рельеф.

Территория землепользования представляет собой всхолмленный водораздел. Холмообразные повышения имеют пологие склоны и только при переходе к балкам уклоны увеличиваются.

Вся территория поселения разделена сетью балок, по днищам которых протекают ручьи и речки. Склоны балок в большинстве своем покрыты естественной лесокустарниковой растительностью. Преобладающая величина уклонов пахотных земель составляет 2-3°, сенокосных 3-5°, пастбищных 2-4°. Коэффициент расчлененности территории поселения овражно-балочной сетью равен 1,7.

Гидрография.

По территории поселения протекают реки Белая Холуница, Сома, Пантылка, Кислевка (Киселевка). Поймы их слаборазвиты. Грунтовые воды залегают на глубине 4-6 метров, в понижениях – 1,5-2 метра.

Вода рек и ручьев пригодна для водопоя скота и других хозяйственных нужд.

Растительность.

Представлена хвойными, лиственными и смешанными лесами, естественными сенокосами, пастбищами. Облесенность территории поселения составляет 47%.

Среди хвойных пород преобладают ель, сосна, а среди лиственных – береза, осина.

Естественные сенокосы и пастбища составляют 12% территории поселения, расположены по склонам и днищам балок, а также слаборазвитым поймам рек Сома и Пантылка. 44% сенокосов заросли лесом и кустарником. Закустаренность сенокосов составляет 23%, залесенность 21%. Избыточно увлажнено 59% сенокосов. Для механизированной уборки сена пригодны 124 га.

Растительность лугов злаково-разнотравная и представлена следующими растениями: щавель малый и обыкновенный, лисохвост луговой, мышинный горошек, пырей ползучий, лютик едкий, манжетка обыкновенная, гравилат речной, клевер красный и белый, таволга, осоки.

Дикорастущие полезные растения: грибы (рыжики, белые, грузди, волнушки, маслята, подберезовики, подосиновики и др.), ягоды (малина, черника, брусника, земляника), лекарственные растения (душица, зверобой, тысячелистник, валериана, мята, подорожник и др.).

Почвы.

Дерново-юлистые почвы различной степени оподзоленности составляют 95% пашни, дерново-карбонатные 5%. 17% пахотных угодий состоят из среднесуглинистого состава, 42% – легкосуглинистого и 41% – песчаного и супесчаного. Почвообразующими породами являются моренные карбонатные и бескарбонатные глины и суглинки.

Полезные ископаемые: торф, известняк, песчано-гравийные смеси, глины. Разработка месторождений не ведется.

### 2.2.1. Структура землепользования

Площадь Гуренского сельского поселения составляет 7738 га. Структура земельного фонда отражена в таблице № 1.

Таблица № 1. Площадь и процентное соотношение категорий земель в Гуренском сельском поселении

| Категории земель | Площадь, га | Доля от общей, % | Понятие и состав земель | Параметры использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельско-хозяйственного назначения | 4042,4 | 52,2 % | Земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства | Для ведения с/х производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с с/х производством целей |
| Населенных пунктов | 155,5 | 2 % | Земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. | Размещение жилых домов, промышленных предприятий и вспомогательных объектов, объектов социального обеспечения, здравоохранения, культуры, торговли, образовательных и др. объектов |
| Промышлен-ности и иного специального назначения | 19,7 | 0,3 % | Земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач | Размещение промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также установление санитарно-защитных зон таких объектов. |
| Лесного фонда | 3520,4 | 45,5 % | Лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и непокрытые ей, но предназначенные для ее восстановления, вырубки, гари, редины, прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и др.). | Порядок использования и охраны земель лесного фонда определяется Земельным Кодексом РФ и лесным законодательством. |

## 2.3. Особо охраняемые природные территории

На территории Гуренского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют, размещение таких территорий не планируется.

## 2.4. Объекты культурного наследия

На территории Гуренского сельского поселения, в с. Пантыл находится объект культурного наследия регионального значения – Дмитриевская церковь, 1777 г. Церковь сохранилась до настоящего времени, находится в полуразрушенном состоянии.

## 2.5. Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории Гуренского сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий поселения отнесены:

- береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны воздушных линий электропередач, связи, сооружений;

- санитарно-защитные зоны объектов: промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения).

Береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния рек и ручьев, а так же осуществления мероприятий по охране вод от загрязнения, по берегам рек выделены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Ширина береговой полосы определяется в соответствии с Водным кодексом РФ:

- для рек длиной не более чем 10 км – 5 м;

- для рек, протяженность которых более 10 км – 20 м.

Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом РФ.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока, для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для рек и ручьев, протяженностью менее 10 км от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 30 град. и 50 м для уклона 30 град. и более.

В виду отсутствия сведений в Государственном водном реестре и топографической основы для определения уклона берегов водных объектов Гуренского сельского поселения, их прибрежная защитная полоса в генеральном плане не отражена.

В генеральном плане выделены следующие водоохранные зоны:

- рек Белая Холуница и Сома – шириной 200 м;

- реки Пантылка – шириной 100 м;

- реки Кислевка (Киселевка), ручьев и водоемов – шириной 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями к водоохранным зонам запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО)

На территории Гуренского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

На территориях второго и третьего поясов устанавливаются следующие ограничения:

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительно по второму поясу ЗСО не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Охранные зоны электрических сетей

В целях безопасного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны указанных объектов.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

от 1 до 20 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

150, 220 кВ – 25 м.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на вышеуказанном расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального (местного) значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

По территории Гуренского сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения (с 01.01.2017 г.) «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» (Р-243) (III категории) с шириной придорожной полосы 50 м.

Санитарно-защитные зоны объектов: промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения)

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, городского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Установление размеров СЗЗ для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования СЗЗ.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В СЗЗ и на территории объектов промышленности не следует предусматривать размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе СЗЗ.

Предприятия и производства, расположенные на территории Гуренского сельского поселения не имеют установленных размеров СЗЗ.

При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются ориентировочные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Ориентировочные (рекомендуемые) СЗЗ предприятий, оказывающих негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека, необходимо учитывать при планировании территорий и строительстве новых объектов.

В генеральном плане проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории Гуренского сельского поселения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Ориентировочные (рекомендуемые) СЗЗ указанных предприятий и объектов, отраженные в генеральном плане, не имеют расчетного подтверждения, и не устанавливают действие зон ограничений на территории Гуренского сельского поселения, такие размеры представлены в качестве справки.

Таблица № 2. Реестр предприятий, объектов и сооружений

| № п/п | Перечень производственных и иных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс санитарной опасности | Размер СЗЗ (м), ориентировочный (справочный) |
| Гуренское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник №13 | I | 1000 |
| 2 | Площадка временного хранения ТБО | II | 500 |
| 3 | Сельское кладбище | V | 50 |
| д. Гуренки |  |  |  |
| 4 | Молочно-товарная ферма СПК «Надежда» | III | 300 |
| 5 | Пилорама СПК «Надежда» | IV | 100 |
| 6 | Мастерская, гараж СПК «Надежда» | IV | 100 |
| 7 | Склад ГСМ СПК «Надежда» | IV | 100 |
| 8 | Цех деревообработки (лесопиления) индивидуального предпринимателя (Быков С.В.) | IV | 100 |
| 9 | Цех по производству пеллетов индивидуального предпринимателя (Быков С.В.) | IV | 100 |
| 10 | Цех деревообработки (лесопиления) индивидуального предпринимателя (Черезов О.С.) | IV | 100 |
| 11 | Цех деревообработки (лесопиления) индивидуального предпринимателя (Сукин М.И.) | IV | 100 |
| 12 | Склад СПК «Надежда» | V | 50 |
| c. Пантыл |  |  |  |
| 13 | Цех деревообработки и пилорама (Быков С.В.) | IV | 100 |

Выводы:

В результате анализа зон с особыми условиями использования территории и функционального зонирования территории Гуренского сельского поселения требуется:

1. разработка и утверждение проектов:

- санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов;

- вынос в натуру зон, определенных законодательством.

2. упорядочение зонирования территории с учетом ограничений по использованию территории.

# 3. Планировочная структура и функциональное зонирование

## 3.1. Административные границы Гуренского сельского поселения

Вступивший в законную силу Закон Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» определил границы Гуренского сельского поселения и его статус.

В рамках государственного контракта № Д-06-11 от 06.06.2011 г. заключенного с Департаментом государственной собственности Кировской области, ОАО «Кировводпроект» проведены работы с составлением землеустроительного дела по описанию границ Гуренского сельского поселения, содержащие картографическое и текстовое описание границ и координаты характерных точек.

Гуренское сельское поселение расположено в западной части Белохолуницкого района Кировской области. Административный центр муниципального образования д. Гуренки.

Генеральным планом запланировано включение в границы населенного пункта Гуренского сельского поселения – д. Гуренки земель сельскохозяйственного назначения путем формирования земельных участков, общей площадью 2 га.

Граница сельского поселения, границы населенных пунктов и территории, планируемые для включения в границы населенных пунктов поселения, представлены на "Карте существующих и планируемых границ населенных пунктов и карте функциональных зон населенных пунктов Гуренского сельского поселения".

Текстовое описание окружной границы сельского поселения (в соответствии с землеустроительным делом):

По границе со Слободским муниципальным районом: юго-западная и северо-западная границы Гуренского сельского поселения проходят по административной границе Белохолуницкого муниципального района, от точки соприкосновения границ Быдановского и Гуренского сельских поселений, которая расположена на административной границе Белохолуницкого муниципального района в двухстах метрах от правого берега реки Холуянка по направлению на юго-запад и в шестистах метрах от реки Сомы по направлению течения реки Холуянка, в северо-западном углу квартальной просеки 131 квартала Белохолуницкого лесничества Белохолуницкого лесхоза до точки соприкосновения границ Гуренского сельского поселения и городского поселения город Белая Холуница, которая расположена на административной границе Белохолуницкого муниципального района на юго-западной границе 116 квартала Прокопьевского лесничества Белохолуницкого лесхоза.

По границе с городским поселением город Белая Холуница: от точки соприкосновения границ муниципального образования Гуренское сельское поселение и муниципального образования городское поселение город Белая Холуница по направлению на юго-восток граница проходит по южной стороне квартальной просеки 116 квартала и юго-западной стороне 117 квартала Прокопьевского лесничества Белохолуницкого лесхоза по границе землепользователя бывшего колхоза «Путь Ленина»; далее граница проходит вдоль левого берега реки Белая Холуница, пересекая при этом речку Киселевка, речку Либериха, автодорогу Киров – Белая Холуница и одну проселочную дорогу до устья реки Сомы; затем, пересекая устье реки Сомы, до точки соприкосновения границы муниципального образования городское поселение город Белая Холуница, которая расположена в северо-западной части границы 84 квартала Белохолуницкого лесничества Белохолуницкого лесхоза.

По границе с муниципальным образованием городское поселение город Белая Холуница: от точки соприкосновения границ муниципального образования Гуренское сельское поселение с муниципальным образованием городское поселение город Белая Холуница по направлению на юго-запад; далее на юго-восток по границе квартальной просеки 85 квартала до реки Сомы, пересекая при этом речку Пантылка и полевую дорогу; далее граница проходит вдоль реки Сомы вверх по течению по правому берегу реки Сомы; затем по западной границе 96 квартала; далее поворот по южной границе 96 квартала до точки соприкосновения границ муниципальных образований Гуренское сельское поселение, Быдановское сельское поселение и городское поселение город Белая Холуница, которая расположена в юго-восточной части границы 96 квартала.

По границе с муниципальным образованием Быдановское сельское поселение: от точки соприкосновения границ муниципальных образований Гуренского сельского поселения и Быдановского сельского поселения по направлению на юго-восток граница проходит по землепользованию бывшего колхоза «Путь Ленина»; далее граница поворачивает на северо-запад до правого берега реки Сомы; затем по направлению на юго-запад; далее поворот на юго-восток по границе землепользования бывшего колхоза «Путь Ленина», вдоль правого берега реки Сомы; далее граница поворачивает на северо-восток, затем на юго-запад до правого берега реки Сомы; далее граница проходит по правому берегу реки Сомы вверх по течению; затем, пересекая реку Сома, по направлению на юго-запад граница проходит по северной стороне квартальной просеки 131 квартала Белохолуницкого лесничества Белохолуницкого лесхоза и доходит до административной границы муниципального образования Белохолуницкий район до точки соприкосновения границ муниципальных образований Быдановское сельское поселение и Гуренское сельское поселение.

## 3.2. Планировочная структура сельского поселения

Настоящим генеральным планом сохраняется исторически сложившаяся планировочная структура территории Гуренского сельского поселения.

Предпосылки градостроительного развития территории и населенных пунктов Гуренского сельского поселения определяют:

- исторически сложившееся единство природного комплекса – водных объектов и лесных массивов;

- системы расселения;

- система транспортной и инженерной инфраструктуры поселения – автомобильная дорога федерального значения (с 01.01.2017 г.) «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» (Р-243);

- выполнение д. Гуренки функций административного центра поселения, в том числе путем создания условий для размещения и функционирования в населенном пункте местных органов власти, для проведения мероприятий местного, районного и областного уровня, для развития комплексов и систем поселенческой инфраструктуры, обслуживающей и районные нужды.

Для удовлетворения спроса на земельные участки под застройку необходимо проведение мероприятий по:

- выявлению незастроенных территорий в существующей застройке с целью предоставления земельных участков для жилищного строительства;

- сокращению санитарно-защитных зон предприятий, расположенных в жилой застройке или их переносу в промышленные зоны;

- рекультивации территорий, ранее занятых производственными и коммунально-складскими предприятиями с целью их благоустройства и размещения рекреационных и общественно-деловых зон.

Планировочная структура д. Гуренки

Планировочную структуру жилой застройки д. Гуренки составляет сложившаяся система четырех основных улиц – Советской, Юбилейной, Заречной и Дорожной. В районе ул. Советской и ул. Юбилейной сформирован административно-торговый и культурный центр, здесь расположены: администрация сельского поселения, детский сад (дневная группа), школа-интернат, дом культуры, торговый центр, ФАП. Компактность застройки и шаговая доступность общественных объектов делает деревню удобной для комфортного проживания.

Улично-дорожная сеть достаточно развита. Общественный центр связан с жилой застройкой, представленной индивидуальными и многоквартирными жилыми домами и зоной отдыха у существующих прудов.

## 3.3. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории.

Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области», утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 (п. 2.9.2.1) территория сельского поселения формируется из территорий в границах населенных пунктов и территорий за пределами границ населенных пунктов (между населенными пунктами).

Настоящим проектом территория Гуренского сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Гуренского сельского поселения выделены следующие зоны:

- Жилая зона (Ж) – предназначена для застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, малоэтажными многоквартирными (до 2-х этажей) жилыми домами, индивидуальными гаражами для легковых автомобилей. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства.

- Общественно-деловая зона (О) – включает территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, культовых объектов и сооружений. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Зона производственного использования (П) – предназначена для размещения коммунально-складских объектов и предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (автодороги, железные дороги, сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, сельскохозяйственные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства.

- Зона рекреационного назначения (Р) – территории, занятые эксплуатационными, защитными лесами, прудами, озерами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- Зона специального назначения (Сп) – территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов для хранения твердых бытовых отходов (ТБО), размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

# 4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## 4.1. Оценка демографического потенциала территории

### 4.1.1. Современная демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сведения об общей численности населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на территории Гуренского сельского поселения, включая временно отсутствующих.

Национальный состав населения поселения разнообразен. На территории поселения проживают русские, украинцы, мари, удмурты и другие национальности.

Таблица № 3. Динамика изменения численности населения Гуренского сельского поселения по годам (по данным администрации Гуренского сельского поселения).

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, в т.ч.: | 360 | 351 | 349 |
|  | дети до 16 лет | 63 | 58 | 54 |
|  | от 16 до 55 лет | 196 | 189 | 189 |
|  | свыше 55 лет | 101 | 104 | 106 |
| 2 | Численность занятого населения, всего | 168 | 191 | 185 |
|  | из них в сфере материального производства: |  |  |  |
|  | - в лесном хозяйстве (деревообработка) | 34 | 42 | 44 |
|  | - в сельском хозяйстве | 26 | 25 | 23 |
|  | - в строительстве | - | - | - |
|  | из них в обслуживающей сфере: | 54 | 62 | 59 |
|  | - органы власти | 6 | 9 | 10 |
|  | - образование, культура, искусство | 34 | 39 | 34 |
|  | - здравоохранение и социальное обеспечение | 3 | 3 | 3 |
|  | - жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 6 | 6 | 6 |
|  | - торговля | 4 | 4 | 5 |
|  | - транспорт и связь | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Безработные | 3 | 3 | 4 |

Средняя смертность населения за последние 5 лет составляет 1 %, рождаемость – 1 %.

Таблица № 4. Сведения о рождаемости и смертности в Гуренском сельском поселении по годам.

| № п/п | Показатели | за 2013 | за 2014 | за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Смертность | 3 | 2 | 4 |

Анализируя исследуемый период с 2013 по 2015 г.г. численность населения в Гуренском сельском поселении имеет небольшую тенденцию к снижению (не более 2,5% в год), за указанный период численность населения снизилась на 11 человек или 3,2%.

В целом демографическую ситуацию в поселении можно охарактеризовать умеренно стабильной, в среднем смертность не превышает рождаемость.

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

### 4.1.2. Трудовые ресурсы

Для анализа возрастной структуры населения необходимо дать некоторые пояснения о распределении населения по возрасту:

- к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки в возрасте до 16 лет;

- к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года;

- к населению старше трудоспособного возраста отнесены мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.

Таблица № 5. Показатели возрастной структуры населения.

| Показатели | за 2013 | за 2014 | за 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| дети до 16 лет | 60 | 58 | 54 |
| трудоспособное население | 202 | 198 | 195 |
| нетрудоспособное население | 98 | 95 | 100 |

Основную возрастную группу трудовых ресурсов Гуренского сельского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Доля населения трудоспособного возраста составляет 56% от общей численности населения. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность.

В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 01.01.2016 г. численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости населения, составляла 4 человека. Динамика уровня безработицы за 2013-2015 г.г. показывает стабильный уровень безработных (3-4 чел.).

Главной целью проводимой в сельском поселении политики на рынке труда является создание всех условий для организации новых предприятий и развития имеющихся, для эффективной занятости населения, предоставление гражданам работы на территории поселения, позволяющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, и, как следствие, снижение социальной напряженности в сельском поселении.

### 4.1.3. Прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Половозрастной состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых трудовой деятельностью людей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Прогноз численности населения рассчитывается на основе экстраполяционного метода, по показателям численности населения, представленным администрацией Гуренского сельского поселения.

Прогноз численности населения

По состоянию на 01.01.2016 г. численность населения Гуренского сельского поселения составляла 349 человек.

Расчет производится по формуле:

Pт = Pф · erт , где

Pт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Pф – начальная (фактическая) численность населения, чел.;

r – среднегодовой темп прироста населения;

e – основание натуральных логарифмов.

Прежде всего рассчитаем среднегодовой темп прироста:

r=lnPt−lnP0t=ln349−ln3603=5.85507-5.886103=−0,01034

На расчетный срок (20 лет) генерального плана численность Гуренского поселения составит:

P20 = 349 · e-0,01034x20 = 283 чел.

Численность трудоспособного населения на расчетный срок (при среднем показателе численности трудоспособного населения – 56,1%) составит:

283 · 56,1% = 158 чел.

На показатель численности населения оказывают влияние такие факторы естественного и миграционного движения, как рождаемость, смертность, миграция.

Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места, создавая новые, с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестиционную привлекательность поселения, развивать инфраструктуру, в том числе дороги, жилье и другие объекты производственного и социального назначения с учетом потребностей местного населения.

Вывод: Анализ движения населения за 2013-2015 г.г. свидетельствует о том, что в Гуренском сельском поселении сложилась относительно стабильная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия трудовой миграции прослеживается небольшая тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в поселении. Отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения, которое неуклонно стареет, постепенно ведет к процессу самоликвидации населенных пунктов. Основные причины этого: экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы.

Для улучшения демографической ситуации в Гуренском сельском поселении, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации;

- создание условий и перспектив для молодежи.

## 4.2. Развитие жилищной сферы

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда Гуренского сельского поселения на 01.01.2016 г. составляет 11,1 тыс. м2. Общее количество домов – 152, из них индивидуальных – 100, многоквартирных жилых домов – 52. В застройке преобладают деревянные жилые дома (75 % от общего количества домов), большинство домов 1971-1995 г.г. постройки (79%), после 1995 г. многоквартирные жилые дома не возводились.

Актуальной проблемой сельского поселения является низкий уровень благоустройства жилищного фонда, а также большое количество ветхого и заброшенного жилья.

Таблица № 6. Структура жилищного фонда Гуренского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Общая площадь, тыс. м2 | Число индивидуальных жилых домов, ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего домов | 11,1 | 100 | 52 |
| 2 | По материалу стен: |  |  |  |
|  | - кирпичные | 0,4 | 0 | 1 |
|  | - блочные | 2,0 | 23 | 1 |
|  | - деревянные | 8,4 | 74 | 50 |
|  | - прочие | 0,3 | 3 | 0 |
| 3 | По годам возведения: |  |  |  |
|  | - до 1920 | 0,3 | 8 | 0 |
|  | - 1921-1945 | 0,8 | 24 | 0 |
|  | - 1946-1970 | 0,3 | 5 | 0 |
|  | - 1971-1995 | 8,8 | 48 | 52 |
|  | - после 1995 | 0,9 | 15 | 0 |
| 4 | По проценту износа: |  |  |  |
|  | - от 0 до 30% | 2,2 | 22 | 1 |
|  | - от 31% до 65% | 1,2 | 17 | 1 |
|  | - от 66% до 70% | 0,6 | 10 | 0 |
|  | - свыше 70% (ветхие) | 7,1 | 51 | 50 |

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в сельском поселении составляет 31,8 м2/чел.

## 4.3. Развитие социальной сферы

### 4.3.1. Система образования

Образовательные услуги населению оказывает одно учреждение образования – МКОУ общеобразовательная школа-интернат д. Гуренки, обеспечивающая права граждан поселения на получение бесплатного основного общего среднего образования. Школа расположена в типовом здании на 192 учащихся, построенном в 1990 году.

Школа укомплектована квалифицированными и высококвалифицированными кадрами педагогов и воспитателей, однако существует проблема привлечения в школу молодых педагогов, т.к. большинство учителей имеют педагогический стаж работы свыше 25 лет.

Школа активно участвует в олимпиадах, соревнованиях, комплексно-целевых программах районного управления образования, разрабатывает и реализует собственные программы. В школе имеется библиотека с книжным фондом почти 10000 экз. Ежегодно организуется работа летнего лагеря, школа активно занимается выращиванием овощей и картофеля на пришкольном участке площадью 1 га, что позволяет удешевлять обеды для учащихся.

Школа имеет интернат для детей из неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Интернат расположен в здании бывшего детского сада, в нем проживает во время учебного года от 15 до 20 учащихся.

Таблица № 7. Основные показатели по МКОУ ОШИ ООО д. Гуренки

| Показатели | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся, чел. в том числе: - школьного образования - дошкольного образования | 55 45 10 | 55 45 10 | 51 43 8 |
| - сокращение; + возрастание к предыдущему году, чел. | - | - | -4 |
| Обеспеченность педагогическими кадрами: - требуется по шт. расп., чел. - фактически работает, чел. | 14 13 | 14 13 | 14 12 |
| Число учебных мест, ед. | 192 | 192 | 192 |

Вывод: На данный момент существующая мощность МКОУ ОШИ ООО д. Гуренки удовлетворяет потребности населения (загруженность меньше проектной вместимости школы).

### 4.3.2. Система здравоохранения

На территории Гуренского сельского поселения имеется одно лечебное подразделение КОГБУЗ "Белохолуницкая ЦРБ" – фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в д. Гуренки, функционирует скорая помощь.

Таблица № 8. Основные показатели здравоохранения за 2013- 2015 г.г.

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, человек | 351 | 349 | 335 |
| Родившихся, человек | 3 | 3 | 5 |
| Умерших, человек | 3 | 2 | 4 |
| Младенческая смертность, человек | - | - | - |

### 4.3.3. Физическая культура и спорт

Основная спортивная работа ведется в школе в рамках учебного процесса, также ведутся секции различных направлений. В поселении имеется спортивная база – спортивный зал при школе д. Гуренки, открытые футбольная и детская игровая площадки.

Школа традиционно участвует в районных спортивных соревнованиях по лыжам.

Участие граждан слабо выражено и носит эпизодический характер.

Вывод: в настоящее время имеющиеся объекты физической культуры и спорта сосредоточены в д. Гуренки. Данных объектов достаточно для занятий населения спортом, строительство новых не планируется

### 4.3.4. Учреждения культуры и досуга

Культурным обслуживанием населения занимаются 2 учреждения: Гуренский сельский дом культуры на 200 мест, построенный в 1985 году и библиотека в д. Гуренки.

В сфере культуры работает 4 человека.

В доме культуры и библиотеке работают 2 клубных формирования и 4 кружка, которые ведут просветительскую и культурно-досуговую работу, развивая творческий потенциал населения. Коллектив художественной самодеятельности принимает активное участие в районных смотрах и фестивалях. В доме культуры и библиотеке проводится много развлекательных мероприятий для различных возрастных групп населения, особенно для детей и молодежи.

На территории поселения, в с. Пантыл имеется Дмитриевская церковь, 1777 г. постройки (находится в полуразрушенном состоянии).

Вывод: обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства в поселении достаточна.

### 4.3.5. Прочие объекты сервиса, торговли

Уровень обеспеченности населения учреждениями торговли и общественного питания существенно влияет на социально-экономическое развитие всех сфер жизнедеятельности сельского поселения.

Местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на деятельность этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Таблица № 9. Обеспеченность населения предприятиями сервиса и торговли

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин № 8 Белохолуницкого РайПО | д. Гуренки, ул. Юбилейная, д. 13/2 |
| 2 | Магазин «Завалинка» ИП Сатюкова Г.А. | д. Гуренки, ул. Юбилейная, д. 13/3 |
| 3 | Магазин «Народный» ИП Кандалаева И.Н. | д. Гуренки, ул. Советская, д. 10 |

Население обеспечено товарами первой необходимости. Специализация магазинов – продажа продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Почтовые услуги оказываются через мобильные почтовые пункты 3 раза в неделю – понедельник, среда, пятница.

Вывод: обеспеченность населения предприятиями торговли и сервиса удовлетворительная.

### 4.3.6. Организация ритуальных услуг

В Гуренском сельском поселении в 0,3 км к востоку от с. Пантыл расположено сельское кладбище, открытое для захоронения, площадью 1,2 га, занятое захоронениями на 80%.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения сельского поселения, потребности в расширении действующего кладбища нет.

Население при захоронениях использует услуги ООО «Ритуал» и ООО «Ритуальные услуги» г. Белая Холуница.

## 4.4. Развитие производственной сферы

### 4.4.1. Промышленность

В структуре промышленности поселения преобладает отрасль "деревообработки", более 80%.

На территории Гуренского сельского поселения действует 5 предприятий различных форм собственности:

1. ИП Быков Сергей Викторович (деревообработка, производство пеллетов);

2. ИП Быков Александр Викторович (деревообработка);

3. ИП Черезов Олег Сергеевич (деревообработка, производство пеллетов)

4. ИП Сукин Максим Игоревич (деревообработка);

5. ООО "Союз" (производство и реализация тепловой энергии и воды).

### 4.4.2. Сельское хозяйство

На территории Гуренского сельского поселения находится одно сельскохозяйственное предприятие – сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) "Надежда", созданный в 1994 году.

Землепользование СПК "Надежда" находится в юго-западной окраине Белохолуницкого района.

Основной вид деятельности – сельскохозяйственное производство.

В последние годы СПК сохраняет объемы производства продукции путем сохранения поголовья скота и площадей посева сельскохозяйственных культур.

Таблица № 10. Производственные и экономические показатели СПК "Надежда"

| Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая земельная площадь | га | 2689 | 2689 |
| Площадь сельхозугодий | га | 526 | 526 |
| Посевная площадь | га | 526 | 526 |
| Выручка от реализации продукции | тыс. руб. | 9381 | 9835 |
| Выручка от животноводства | тыс. руб. | 7361 | 7811 |
| Численность работников | чел. | 28 | 19 |
| Рентабельность производства | % | 32 | 24 |

Таблица № 11. Показатели по животноводству

| Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поголовье КРС | голов | 184 | 185 |
| В т.ч. коров | голов | 65 | 66 |
| Валовой надой молока | тонн | 315 | 316 |
| Надой на 1 корову | кг | 4846 | 4788 |
| Прирост КРС | тонн | 29 | 28 |
| Среднесуточный привес | грамм | 671 | 636 |
| Приплод | голов | 78 | 67 |
| Выход телят на 100 коров | голов | 83 | 83 |
| Реализовано молока | тонн | 280 | 287 |
| Товарность молока | % | 89 | 91 |
| Сдано молока высшим сортом | % | 98 | 98 |
| в т.ч. Экстра, Экстра КМК | % |  |  |
| Жирность молока | % | 3,9 | 3,9 |
| Содержание белка | % | 3,1 | 3,1 |

### 4.4.3. Малый бизнес и предпринимательство

Малый бизнес и предпринимательство в Гуренском сельском поселении представлены в сфере торговли, лесозаготовки, деревообработки, производстве пеллетов, производстве теплоэнергии и других сферах.

Создание малых предприятий способствует организации новых рабочих мест. Задача администрации – создать  необходимые условия для функционирования малого бизнеса.

Таблица № 12. Перечень предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Гуренского сельского поселения

| № п/п | Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, наименование предприятия | Специализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Союз» | производство и реализация тепловой энергии и воды |
| 2 | ИП Быков Сергей Викторович | деревообработка, производство пеллетов |
| 3 | ИП Быков Александр Викторович | деревообработка |
| 4 | ИП Черезов Олег Сергеевич | деревообработка, производство пеллетов |
| 5 | ИП Сукин Алексей Игоревич | деревообработка |
| 6 | ИП Сатюкова Галина Александровна | торговля |
| 7 | ИП Кандалаева Ирина Николаевна | торговля |
| 8 | ИП Полякова Элина Владимировна | пассажирские перевозки |

Выводы: дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места.

## 4.5. Развитие транспортной инфраструктуры

### 4.5.1. Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи Гуренского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Каркас автодорожной сети поселения формируют местные дороги общего пользования, преимущественно с грунтовым покрытием, а также автомобильная дорога федерального значения (с 01.01.2017 г.) «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» (Р-243).

Протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием в границах сельского поселения составляет 10 км.

Таблица № 13. Автомобильные дороги, расположенные в границах Гуренского сельского поселения (за пределами границ населенных пунктов)

| № п/п | Наименование | Протяжен-ность, км |  | Покрытие, км | Техничес-кая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования федерального значения (с 01.01.2017) |  |  |  |  |  |
| 1 | Кострома – Шарья – Киров – Пермь (Р-243) |  | общая – 882,383; по поселению – 7,4 | асфальтовое – 882,383 | III |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Киров – Белая Холуница – Гуренки – Пантыл |  | 10,4 | асфальтовое – 2,6, гравийное – 7,8 | н/у |
| 3 | д. Гуренки – д. Дуброва |  | 2,0 | грунтовая – 2,0 | н/у |
| 4 | д. Гуренки – д. Сома |  | 1,0 | грунтовая – 1,0 | н/у |
| 5 | д. Гончарово – д. Юрши |  | 2,0 | грунтовая – 2,0 | н/у |

Низкое качество дорог снижает инвестиционную привлекательность, как поселения, так и района в целом, сказывается на объеме грузоперевозок. Реконструкция автомобильных дорог позволит снизить транспортную составляющую в себестоимости производимой продукции, поскольку в процессе транспортировки продукция теряет товарный вид, утрачивает потребительские свойства, что, в конечном итоге, снижает конкурентоспособность предприятий района.

Пассажирское транспортное обслуживание между сельским поселением и районным центром городом Белая Холуница осуществляется рейсовыми автобусами ИП Поляковой Э.В. – два раза в неделю в понедельник и четверг.

Вывод: существующие автомобильные дороги общего пользования на данном этапе удовлетворяют потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния и типа дорожного покрытия местных дорог, а также сохранение существующего дорожного фонда.

### 4.5.2. Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Основой улично-дорожной сети д. Гуренки являются улицы объединяющие зоны жилой застройки, общественные здания и производственные зоны.

В настоящее время остается серьезной проблемой низкий технический уровень дорог и улиц. Необходимое благоустройство требует больших вложений денежных средств.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

## 4.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Гуренского сельского поселения позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения, работы предприятий, учреждений и организаций, путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, улучшения работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда.

### 4.6.1. Водоснабжение

В Гуренском сельском поселении в 2014 году утверждена Схема водоснабжения и водоотведения Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на период до 2029 года.

Водоснабжение Гуренского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной системе – от автономных источников водоснабжения.

Централизованной системой водоснабжения обеспечены два населенных пункта: д. Гуренки и с. Пантыл.

ООО "Союз" – единственная коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение на территории Гуренского сельского поселения.

Территория поселения обеспечена подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения.

Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 0,59 тыс. м3/сут.

Эксплуатацией артезианских скважин занимается ООО "Союз".

Таблица № 14. Сведения об артезианских скважинах

| № п/п | № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Состояние | Производительность насоса, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2665 | 1969 | 80 | действующая | 156 |
| 2 | 72452 | 1991 | 85 | резервная | 156 |
| 3 | 4185 | 1974 | 87 | действующая | 156 |
| 4 | 938 | 1962 | 60 | действующая | 120 |

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения" (30 метров). Зоны санитарной охраны I пояса огорожены забором.

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Таблица № 15. Описание сетей системы водоснабжения

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети, в том числе: | км | 4,21 |
| - деревня Гуренки | км | 3,75 |
| - село Пантыл | км | 0,46 |
| Средний физический износ водопроводных сетей | % | 40 |

В Гуренском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Приборный учет объемов потребления воды организован не у всех абонентов жилого сектора и социального обслуживания;

2. Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

3. Износ водопроводных сетей;

4. Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

В Схеме водоснабжения и водоотведения даются рекомендации и оценка капитальных вложений для устранения проблем водоснабжения сельского поселения в целях улучшения качества воды, снижения потерь ресурса при добыче и реализации:

- оборудование скважин новыми водонапорными башнями;

- установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды.

Таблица № 16. Протяженность сетей водоснабжения, требующих замены или капитального ремонта

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети (стальные трубы) | 1,2 | деревня Гуренки |
| 2 | Водопроводные сети (стальные трубы) | 0,5 | село Пантыл |

### 4.6.2. Водоотведение

Водоотведение Гуренского сельского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

Централизованное водоотведение осуществляется только на территории д. Гуренки, к канализационной сети подключены общественные здания и жилые дома.

Большая часть жилой застройки д. Гуренки и остальных населенных пунктов оборудована надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод.

На территории Гуренского сельского поселения коммерческая организация, осуществляющая централизованное водоотведение отсутствует.

В д. Гуренки водоотведение ведется системой самотечных трубопроводов от потребителей в отстойник (2 накопительных бака).

Общий износ канализационных сетей составляет 60%.

Генеральным планом в д. Гуренки предлагается расширение сети водоотведения с подключением объектов, имеющих централизованное водоснабжение. При отсутствии возможности подключения данных объектов предлагается устройство станций (индивидуальных) биологической очистки воды.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт;

- устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Таблица № 17. Предлагаемые мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность сетей, км | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка нового трубопровода | 2 | д. Гуренки |
| 2 | Замена трубопровода | 1 | д. Гуренки |

### 4.6.3. Санитарная очистка территории

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.

К твердым коммунальным отходам, относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами (далее – ТБО).

Для водоемов и лесных массивов угрозу представляют несанкционированные свалки, отсутствие очистных сооружений на животноводческих комплексах и использование необезвоженного и некомпостированного жижеобразного навоза для удобрения полей.

На территории Гуренского сельского поселения в 300 м. к югу от д. Гуренки находится площадка для временного хранения ТБО.

Санитарная очистка территорий населенных пунктов осуществляется уборкой придомовых и производственных территорий силами их владельцев, нанимателей, пользователей и арендаторов на основании "Правил благоустройства территории муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области".

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

На территории Гуренского сельского поселения около д. Гуренки расположена емкость для утилизации биологических отходов СПК "Надежда" (скотомогильник № 13).

Для развития жилой застройки в д. Гуренки необходимо провести мониторинг прилегающей к скотомогильнику № 13 территории для обоснования санитарно-защитной зоны меньшего радиуса или разработки проекта консервации объекта.

### 4.6.4. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение на территории Гуренского сельского поселения осуществляет ООО "Союз", которое отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды отопления административных, культурно-бытовых, образовательных учреждений. Предприятия используют собственные источники теплоснабжения.

Отпуск тепла производится от одного источника тепловой энергии – котельной №5.

Котельная №5 оснащена приборами учета производимой и отпущенной тепловой энергии.

Подпитка систем теплоснабжения котельной осуществляется водой от централизованного водопровода, резервных источников подпитки не предусмотрено.

Таблица № 18. Характеристики котельной №5

| Вид топлива | Марка котло-агрегата | Кол- во | Пасп. произв-ть котла, гкал/час | Общая произв-ть, гкал/час | Ср. КПД (%) по пасп. данным | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дрова | КВНПу-1 | 1 | 0,84 | 0,84 | 50,00 | 2005 |
| дрова | КВС-0,4 | 1 | 0,40 | 0,40 | 50,00 | 2009 |
| Итого: |  | 2 |  | 1,44 |  |  |

В соответствии с утвержденной "Схемой теплоснабжения Гуренского сельского поселения на 2014-2028 годы", в целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения Гуренского сельского поселения генеральным планом предусматривается:

- реконструкция котельной №5 с заменой основного котельного оборудования и внедрением комплексной автоматизации;

- реконструкция всех тепловых сетей (0,5 км) с заменой существующих трубопроводов.

### 4.6.5. Электроснабжение

Электрические сети в Гуренском сельском поселении относятся к объектам электросетевого хозяйства филиала "Кировэнерго" ПАО МРСК "Центра и Приволжья".

Электроснабжение поселения осуществляется централизованно. Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Существующий уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается существующими электросетями.

Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из основных направлений социально-экономического развития Гуренского сельского поселения, так как расточительное использование энергетических ресурсов ведет к комплексу социально-экономических проблем. Решением этой проблемы будет являться внедрение энергосберегающих технологий. Основными потребителями электроэнергии являются жилая застройка, общественно-деловые здания и индивидуальные предприниматели.

### 4.6.6. Газоснабжение

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

На территории Гуренского сельского поселения население обеспечивается природным газом в баллонах. Снабжение осуществляет Белохолуницкий газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Киров" (г. Омутнинск).

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Кировской области на территории Белохолуницкого района планируется реализация проекта регионального значения – "Строительство межпоселковых газопроводов ГРС Слободской – г. Белая Холуница" с отводом на д. Гуренки.

### 4.6.7. Средства связи

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На территории Гуренского сельского поселения принимаются 20 общероссийских телевизионных цифровых каналов. Большая часть населения используют спутниковые устройства.

Поставщиком услуг стационарной телефонной связи является Кировский филиал ПАО «Ростелеком».

Сотовую связь на территории поселения обеспечивают операторы ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и ООО «Т2 Мобайл» (Tele2).

На всех предприятиях и организациях поселения, включая бюджетные, установлены компьютеры. Растет число пользователей сети «Интернет».

Школа-интернат также оснащена доступом к сети Интернет.

## 4.7. Мероприятия по охране окружающей среды

### 4.7.1. Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Загрязнение воздушного бассейна происходит от стационарных и передвижных источников. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются: несовершенство технологических процессов, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Также негативное воздействие на чистоту атмосферного воздуха оказывают автомобильные дороги, что обуславливает антропогенную нагрузку на местную природу.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха должны быть использованы следующие мероприятия:

- создание санитарно-защитных зон предприятий и объектов, негативно влияющих на атмосферный воздух;

- благоустройство территорий и автодорог.

### 4.7.2. Охрана водных ресурсов

- Основные требования к охране водных объектов

Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного кодекса РФ.

При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами, а также правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами охраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Охрана подземных вод

Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать объекты размещения отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана поверхностных вод

Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями водного законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

Орошение, в том числе с использованием сточных вод, качество которых соответствует требованиям нормативов допустимого воздействия на водные объекты, осушение и другие мелиоративные работы должны проводиться одновременно с осуществлением мероприятий по охране окружающей среды, по защите водных объектов и их водосборных площадей.

Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения.

Лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

### 4.7.3. Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Гуренском сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей, почвозащитный севооборот, агротехнические противоэрозионные мероприятия;

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений;

- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники.

Также существует проблема, связанная с загрязнением почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства. Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения являются предприятия, твердые бытовые отходы. Несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к созданию несанкционированных свалок и загрязнению почвенно-растительного покрова.

# 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

На территории Гуренского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

## 5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные метеорологические явления:

Сильный ветер

Сильный ветер более 15 м/с отмечается в среднем до 15 дней в году. В весенне-летний период (с мая по сентябрь) возможны шквальные и ураганные ветры, порывы которого могут достигать до 30 м/с, что может привести к повреждению воздушных линий электропередач в районах частного жилого сектора и к прекращению подачи электроэнергии потребителям до 2 суток. Кроме того, шквалы и ураганы могут вызвать слабые и сильные повреждения отдельных частных жилых домов, гибель посевов. Как правило, шквальные ветры сопровождаются грозой и ливнем, реже градом. Подобные шквальные ветры обычно проходят узкой полосой и наблюдаются в среднем 3-5 раз в год.

Сильные осадки

Осадки в виде снега составляют около 30% общего годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине апреля, достигая максимальной высоты в первой декаде марта – 90-100 см. В течение зимы возможны, в отдельные периоды (декабрь-февраль), обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины нормы снега, что может привести к снежным заносам и гололеду на дорогах. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц и проселочных дорог, что приведет к перебоям в доставке продуктов; задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощью, противопожарной службой, полицией. Для ликвидации сильных снежных заносов необходимо будет привлекать кроме техники ЖКХ, снегоуборочную технику организаций и предприятий.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипание на воздушных линиях электропередач и их обрыв, в результате чего могут остаться без электричества жилые дома и организации. Так же могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может занять 20 часов. Время на восстановление линий электропередач может составить до 2-х суток.

Высокие и низкие температуры

Ввиду географического расположения и исходя из наблюдений метеоусловий на территории Гуренского сельского поселения возможно возникновение ЧС связанных с высокими (+350С… +450С) и низкими            (-300С… -450 С) температурами.

Повышение температуры способствует увеличению количества пожаров, как в лесном массиве, так и в жилом секторе. В результате чрезвычайно сухой погоды лесные пожары могут охватить большую площадь, что затруднит быструю ликвидацию пожара. В жилом секторе также возможны пожары с загоранием нескольких жилых и нежилых построек, что также будет затруднено ликвидировать, ввиду наличия пожарной техники, израсходовавшей свой ресурс.

Понижение температуры может привести к увеличению нагрузки на отопительные котлы и теплосети, а ввиду их долгой эксплуатации, это может привести к выходу из строя отопительной системы социально значимых объектов.

Также при понижении температуры может происходить увеличение пожаров в жилом секторе, ввиду нарушений пожарной безопасности жильцами при перекале печей, эксплуатации неисправных печей, курения в нетрезвом виде, что может привести к гибели людей.

Низкие температуры также могут способствовать обморожениям людей, в том числе с летальным исходом.

Лесные пожары

Ввиду присутствия на территории Белохолуницкого района и Гуренского сельского поселения, в частности, большого количества лесного массива, существует вероятность возникновения лесных пожаров. По многолетним наблюдениям на территории района возможно возникновение до 10 очагов лесных пожаров за пожароопасный период, при этом возможно возникновение 1 очага лесного пожара с S более 25 га, что приведет к возникновению ЧС.

Кроме того при засушливых условиях и наличии горючего материала возможно распространение пожара на территории населенных пунктов. Тушение пожаров производится силами арендаторов лесных участков, лесными отделами, для защиты населенных пунктов привлекаются все имеющиеся силы и средства пожаротушения: муниципальная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана.

В Гуренском сельском поселении под лесами находится более 47 % территории. По степени пожароопасности леса подразделены на три класса (2, 3 и 4 класс).

Больших залежей торфа на территории сельского поселения нет, поэтому большие торфяные пожары сельскому поселению не угрожают.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

- Эпидемия (грипп)

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни населения, неэффективности сантехустановок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется рост по следующим инфекционным заболеваниям: брюшной тиф, дизентерия, скарлатина, педикулез, туберкулез, сифилис, чесотка, микроспория. Увеличилась заболеваемость детей коклюшем, краснухой. В связи с ростом количества человек выезжающих за границу (бизнесмены, челноки, туристы), а также с увеличением количества беженцев с южных районов возможен ввоз на территорию Белохолуницкого района вирусов, таких как чума, холера, сибирская язва. Возможны случаи единичного заболевания жителей района вышеперечисленными болезнями в летне-осенний период.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению развития эпидемий в настоящее время затруднено отсутствием достаточного количества антибиотиков, вакцин и средств на их приобретение.

Ежегодно в период с декабря по март в сельском поселении бывает эпидемия гриппа, что вынуждает закрывать детский сад, школу и отменять массовые мероприятия.

- Эпизоотия (АЧС, ящур, бешенство)

В Кировской области ежегодно регистрируется несколько видов опасных болезней животных, одной из которых является бешенство диких зверей. Но исходя из сложившейся обстановки на территории Российской Федерации имеется возможность занесения на территорию Белохолуницкого района иных болезней (ящур и АЧС), что в свою очередь может привести к большим финансовым и материальным потерям. На территории Гуренского сельского поселения расположено одно сельскохозяйственное предприятие – СПК "Надежда", которое занимается производством молока, выращиванием зерновых и кормовых культур. Поголовье крупного рогатого скота СПК "Надежда" составляет более 180 голов.

## 5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ), утрате радиоактивных источников, химическом заражении

На территории Белохолуницкого района объектов экономики имеющих радиоактивные и химические источники нет.

При авариях на близлежащих атомных станциях Белоярской – 860 км, Балоковской – 900 км, Калининской – 1100 км, Нововоронежской – 1280 км возможны, но маловероятны, очаговые загрязнения территории района радиоактивным йодом, цезием-137, стронцием.

При аварии на филиале "КЧХК" АО "ОХК "Уралхим" в г. Кирово-Чепецке при неблагоприятных условиях (ясная погода, направление ветра в сторону Белохолуницкого района) возможно частичное заражение местности и населения химическими веществами.

Пожары

Пожары происходят вследствие разрушений и повреждений инженерных и энергетических систем и сооружений, производственного и технологического оборудования, повреждения электропроводки и машин, находящихся под напряжением, топок и отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями, нарушений правил пожарной безопасности, самовозгорания накопившейся взрывоопасной пыли (угольной, мучной, сахарной и др.). В Гуренском сельском поселении к пожароопасным объектам относятся: лесоперерабатывающие предприятия, склад ГСМ, жилой фонд.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в местах возникновения пожаров в населенных пунктах Гуренского сельского поселения в зимнее время будет затруднено узкой проезжей частью улиц, заваленных снегом, труднодоступностью находящихся под снегом пожарных гидрантов, отсутствием подъездных путей к местам водозабора.

Взрывы

Взрывы возможны на предприятиях, где скапливается взрывопожароопасная пыль (угольная, мучная и др.). От взрывов получают повреждения здания, в которых произошел взрыв и страдает обслуживающий персонал находящийся внутри и рядом со зданием, в котором произошел взрыв.

Наибольшую опасность представляют взрывы на предприятиях, использующих на производстве газ и взрывы газа в жилых домах.

При взрыве газа в газифицированных зданиях происходит обрушение подъезда (пролета) здания, страдают люди находящиеся внутри здания, а также от разлета обломков бетона, кирпича, стекла и других материалов могут пострадать люди, находящиеся в непосредственной близости от здания, где произошел взрыв в радиусе до 15 метров.

В связи с участившимися случаями терроризма, в населенных пунктах не исключена возможность минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы.

Наибольшие человеческие жертвы будут при взрывах в местах массового скопления людей. При разрушении зданий и сооружений извлечение пострадавших из-под завалов затруднит отсутствие в Белохолуницком районе профессиональных спасателей и специального инструмента.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Ежемесячно из-за ветхости коммунальных сетей и сооружений, их перегрузки и воздействия неблагоприятных условий погоды происходят аварии (прорывы) на данных сетях. Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят в первую очередь к попаданию в водопровод грязной воды и фенолов. В холодное время года аварии на тепловых сетях приводят к отключению подачи тепла в дома и социальные объекты. Аварии на энергетических сетях (обрыв воздушных ЛЭП) могут привести к обесточиванию потребителей, питающихся по воздушным линиям электропередач (частный жилой сектор) на срок до 2 суток.

Разрушение (обрушение) зданий (сооружений).

Разрушение (обрушение) зданий (сооружений) может произойти по следующим причинам:

- обрушение ветхих домов;

- при взрыве газа в газифицированных домах;

- при террористическом акте;

- самовозгорании и взрыве пожароопасной пыли;

- несвоевременная уборка снега с крыш домов и объектов может привести к обрушению кровли и перекрытий деревянных зданий старой постройки.

Проведение первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ может быть затруднено из-за завалов подъездных путей, а также отсутствием в Белохолуницком районе профессиональных спасателей, специальной техники и специального инструмента для извлечения людей из-под завалов.

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах массового скопления людей. При этом потребуется привлечение значительных сил медицинской службы и службы охраны общественного порядка. Большая вероятность возникновения паники среди населения.

Крупные аварии на автотранспорте

В связи с ежегодным увеличением в Белохолуницком районе количества автотранспорта и водителей с малым стажем и опытом вождения автомобиля значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. Вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика, так как в Белохолуницком районе нет скоростных автомагистралей. Возможно ДТП с участием 2 и более транспортных средств, с количеством пострадавших более 10 чел.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ проводят сотрудники 61 ПЧ КОГКУ "КОПСС" г. Белая Холуница, п. Климковка (ОП №1),  и с. Полом (ОП №2).

Помимо аварий на автотранспорте, большую опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, солярка, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего населения. Для ликвидации данных аварий специализированных и оснащенных бригад на территории Белохолуницкого района нет

## 5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В 2014 году администрацией Белохолуницкого муниципального района утвержден «План по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Белохолуницкого района». В данном документе отражены характерные для Белохолуницкого района чрезвычайные ситуации и мероприятия руководства района по предупреждению и снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, сельскохозяйственных животных и растений, материальных ценностей, а также проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при их возникновении и особенности, влияющие на выполнение этих мероприятий.

Для эффективных действий системы управления при угрозах и возникновении чрезвычайных ситуаций в Белохолуницком районе создана комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которая принимает на себя управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР) при возникновении чрезвычайных ситуаций. Управление проводимыми мероприятиями осуществляется через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Белохолуницкого района. В службах, организациях, на предприятиях и в учреждениях назначены лица, специально уполномоченные для решения задач ГО и ЧС. Управление проводимыми мероприятиями осуществляется с мест постоянного размещения (основных пунктов управления). Для координации действий сил и средств и сбора информации непосредственно в районе ЧС создана оперативная группа, которая при получении информации о возникновении ЧС немедленно выезжает к месту ЧС, где осуществляет сбор данных, передачу информации соответствующим органам управления и координацию действий сил, занимающихся проведением АС и ДНР.

Для обеспечения управления районной подсистемой единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в районе создана система связи и оповещения, которая базируется на районной телефонной сети и организуется в соответствии со схемой организации связи и оповещения, которая изменяется в зависимости от вида и места ЧС.

Созданная система централизованного оповещения с помощью наружных электросирен охватывает 100 % населения г. Белая Холуница. Для оповещения и информирования населения в речевой форме используются радиотрансляционная и телефонная сеть.

Решение на оповещение принимает председатель КЧС района, сельского поселения, объекта на основании полученного прогноза обстановки, распоряжения вышестоящего органа, информации соседей, а также имеющихся фактических данных в районе.

В целях снижения или исключения воздействия возможного стихийного бедствия, аварий и катастроф при необходимости необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. оповестить оперативные службы, руководителей объектов и предприятий, население об угрозе возникновения стихийного бедствия диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения, телефонную связь;

2. усилить наблюдение;

3. при необходимости провести эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из населенных пунктов, в которых по прогнозированию возможна угроза жизни людей или утрата материальных ценностей;

4. привести в готовность автотранспорт для проведения эвакуации населения из опасного района;

5. привести в готовность силы и средства для выполнения и организации АС и ДНР для проведения работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

6. привести в готовность пункт управления;

7. провести частичное ограничение или полное прекращение работы предприятий и организаций, расположенных в зоне ожидаемого стихийного бедствия;

8. провести работы по повышению устойчивости зданий, мостов и других сооружений к воздействию стихийного бедствия;

9. провести мероприятия по медицинской и противоэпидемической защите населения;

10. провести профилактические противопожарные мероприятия;

11. постоянно информировать об обстановке и проводимых мероприятиях ДДС Кировской области и ГУ МЧС России по Кировской области.

При лесных и других крупных пожарах осуществляется вывод (вывоз) людей, животных, материальных ценностей из угрожаемых районов за границу пожара и обеспечение работающих в районе пожара фильтрующими противогазами с гопколитовыми патронами.

При снежных заносах, бурях осуществляется заблаговременное укрытие в зданиях, своевременное оказание помощи людям застигнутым стихией в пути, в поле, в лесу, специальными поисковыми группами, созданными на базе сил и средств для выполнения АС и ДНР.

При возникновении опасных инфекционных заболеваний проводится массовая иммунизация населения и санитарно-гигиенические мероприятия.